| Učna tema : Elektrika Učna enota 1.: Električne inštalacije – izdelava podaljška Učna enota 2.: Priklop žarnice in enopolnega stikala | Datum: |
| --- | --- |
|  | Avtor: |

Elektroinštalacijski materiali

Pri električnih inštalacijah uporabljamo vodnike, inštalacijske cevi, pribor za spajanje in pritrjevanje vodnikov in cevi, varovalke, stikala, vtično-spojne naprave, svetilke itd. Pri tej učni uri boste bolj podrobno spoznali vodnike, kable in njihovo uporabo.

1.Vodniki in kabli

Vodnike uporabljamo za prenos električne energije ali drugače povedano nam vodnik predstavlja material skozi katerega se zaključuje tokokrog.

Vodniki so lahko goli ali izolirani. Gole vodnike se izdeluje v obliki vrvi in jih najbolj pogosto uporabljamo kot nadzemne vode. Izolirani vodniki so predvideni za samostojno polaganje ali vgradnjo v kabel. Izolirane vodnike lahko še delimo na :

- vrsto izolacija : lak, PVC, guma, bombaž itd.,

- namen : energetika, telekomunikacije,

- pogoje namestitve : za zunanjo montažo, za notranjo montažo.

Kabli

Delimo jih lahko na :

- telekomunikacijske ; za prenos telefonskih, radijskih, TV, računalniških idr. signalov

- energetske ; za dobavo električne energije

Materiali za izdelavo kablov

Pri izdelavi vodnikov se največ uporabljajo baker in aluminij, z različnimi oblikami preseka in številom žic.

Označevanje energetskih vodnikov

Vsi vodniki so s standardom določene barve :

- zaščitni vodnik (ozemljitev)   ------------	rumeno – zelene barve

- fazni vodniki   ------------	črne ali rjave barve

- nevtralni  ali ničelni vodnik   ------------	modre barve

2. Vtično – spojne naprave

Vtično – spojne naprave omogočajo zvezo med omrežjem in priključnim vodnikom ter med priključnim vodnikom in električnim aparatom. Med te naprave spadajo vtičnice, vtikači, konektorji in različne kabelske sponke. Naprave ločimo glede na število polov na :

- dvopolne ( fazni in zaščitni vodnik )

- tropolne ( fazni, zaščitni in nevtralni vodnik )

- štiripolne (trije fazni in zaščitni vodnik)

- petpolni (trije fazni in zaščitni in nevtralni vodnik)

Po načinu vgradnje ločimo nadometne, podometne, prenosne in vtično – spojne naprave za vgradnjo na električne aparate.

## Inštalacijski stiki

Pod pojmom prižiganje in ugašanje luči nas prva misel vodi k enemu stikalu, ki ga vklopimo takrat, ko želimo, da svetilka sveti, in ga izklopimo takrat, ko luči več ne potrebujemo

1. Izključitvena vezava

To je najpogostejša in najenostavnejša možnost prižiganja in ugašanja luči, ki jo izvedemo z enopolnim stikalom.

BESEDILO VAJE 1 :   Enopolna vezava – postopek ;

- vstavite kabel v kanal in razdelilno dozo ter kanal pokrite s pokrovom,

- žice v razdelilni dozi zvežite po priloženi vezalni shemi,

- s pomočjo asistenta preverite vezavo,

- s pomočjo asistenta vezavo priključite in preverite delovanje.

VEZAVA SE UPORABLJA PRI NAPETOSTI 230V, KAR JE ZA ČLOVEKA SMRTNO NEVARNA NAPETOST ;  POSEBNA PREVIDNOST!!

BESEDILO VAJE 2 :   Izdelava podaljška – postopek ;

- razdrite vtič in vtičnico,

- zaščitni del nataknite na kabel,

- po priloženi skici z olfa nožem odstranite zunanjo in notranjo izolacijo – pri tem pazite, da ne poškodujete sebe ali izolacije posameznega vodnika,

- žice vstavite v vijačna mesta in zvijačite,

- s pomočjo asistenta preverite vezavo,

- sestavite oba dela ter na koncu s pomočjo asistenta preizkusite izdelan podaljšek.

Pri izvedbi vaj dosledno upoštevaj učiteljeva navodila in pravila varstva pri delu!

VPRAŠANJA IN KOMENTARJI

- Kakšna je razlika med vodniki in kabli ?  ___________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

- Katere materiale uporabljamo za izdelavo vodnikov ?   ___________________________ __________________________________________________________________________ .

- Napiši seznam vsega uporabljenega orodja in pripomočkov ; _________________ ___________________________________________________________________________

- Tvoj komentar vaje ; ________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREGLED IN OCENA

| VAJA | Avtor: | Pregledal : | Ocena: |
| --- | --- | --- | --- |