| Učna tema : Električni porabnik Učna enota 1.: Zaporedna in vzporedna vezava porabnikov Učna enota 2.: Merjenje napetosti in toka na porabniku | Datum: |
| --- | --- |
|  | Avtor: |

VEZAVE PORABNIKOV V ELEKTRIČNEM KROGU

- Zaporedna vezava v električnem krogu

Električna porabnika sta vezana zaporedno, če imata eno skupno točko in skozi oba porabnika teče isti električni tok. Delovanje zaporedno vezanega porabnika je odvisno od drugih porabnikov v vezavi. Na zaporedno vezanih porabnikih z večjo upornostjo je večja napetost in obratno. Z naraščanjem števila zaporedno vezanih porabnikov tok in napetost porabnikov padajo. Napetost izvora se razdeli na zaporedno vezane porabnike tako, da je vsota napetosti na posameznih porabnikih enaka napetosti izvora.

- Vzporedna vezava v električnem krogu

Vzporedno priključevanje električnih naprav je najpogostejši način, kjer sta električna porabnika povezana v dveh točkah. Tako so porabniki v taki vezavi priključeni na isto napetost (vse vrste električnih porabnikov v gospodinjstvu, industriji itd.). Delovanje tako vezanih porabnikov je neodvisno od drugih vzporedno vezanih porabnikov. Skozi vzporedno vezane porabnike z večjo upornostjo teče manjši tok in obratno. Vsota vseh tokov skozi vzporedno vezane porabnike je enak toku, ki teče iz izvora.

## MERJENE ELEKTRIČNIH VELIČIN

Pri preizkušanju električnih naprav in iskanju napak pri njihovem delovanju je poznavanje velikosti električnih veličin nepogrešljivo. Najpogosteje osnovne električne veličine kot so električni tok, napetost in upornost ugotavljamo z merjenjem s pomočjo merilnikov omenjenih veličin. Glede na način odčitavanja velikosti merjene veličine razlikujemo digitalne in analogne merilnike.

Pri digitalnih merilnikih razberemo velikost merjene veličine neposredno iz številskega zapisa na prikazalniku merilnika. Pri analognih instrumentih pa na osnovi ustreznega odklona kazalca na skali.

1. Merjenje električne napetosti

Električno napetost merimo z voltmetrom (V – metrom) in sicer tako, da sponki V – metra priključimo vzporedno (slika desno) na izvor napetosti ali porabnik v električnem krogu. Pri pripravi instrumenta za merjenje napetosti je potrebno paziti, da s preklopnikom na merilnim instrumentu pravilno izberemo obliko merjene veličine DC – enosmerno ali AC – izmenično. Pri merjenju enosmernih veličin je prav tako potrebno paziti na polariteto napetosti in izbrano napetostno merilno območje instrumenta. Če približno vemo za velikost merjene napetosti izberemo najbližje višje.

Merjenje z V–metrom

2.Merjenje električnega toka

Električni tok merimo z ampermetrom (A – metrom) in sicer tako, da sponki A – metra priključimo zaporedno z izvor napetosti ali porabnikom v električnem krogu. Pri pripravi instrumenta za merjenje toka je potrebno paziti, da s preklopnikom na merilnim instrumentu pravilno izberemo obliko merjenega toka: DC – enosmerni ali AC – izmenični tok. Pri merjenju enosmernega toka je prav tako potrebno paziti na polariteto napetosti in izbrane priključne sponke na merilniku. Če približno vemo za velikost merjenega toka izberemo najbližje višje tokovno merilno območje instrumenta, če pa ne pa najvišjega.

Merjenje z A–metrom

BESEDILO VAJE :   Na merilnem panoju poveži vse tri porabnike kakor je prikazano na spodnji električni shemi. Nato nastavi na enosmernem napetostnem viru napetost 24V. Ko si to storil priključi vezje na nastavljeni vir napetosti. Sledijo meritve z digitalnim univerzalnim merilnikom napetosti in toka. Vse izmerjene električne napetosti in tokove za posamezne porabnike vpisuješ v spodnjo tabelo.

Pri izvedbi vaj dosledno upoštevaj učiteljeva navodila in pravila varstva pri delu!

Električna shema povezav med porabniki.

Tabela meritev napetosti in toka na posameznih porabnikih.

| PORABNIK | NAPETOST NA PORABNIKU | TOK SKOZI PORABNIK |
| --- | --- | --- |
|  | UUPORNIK = ________ | IUPORNIK = ________ |
|  | UMOTOR = ________ | IMOTOR = ________ |
|  | UŽARNICA = ________ | I ŽARNICA = ________ |
| VIR | UVIRA = ________ |  |

Op. :Ne pozabi na enote izmerjenih veličin !

VPRAŠANJA IN KOMENTARJI

- Z naraščajočim številom vzporedno vezanih porabnikov skupni tok izvora ___________ in obratno.

- Kaj lahko še merimo z univerzalnim instrumentom ? ______________________________ __________________________________________________________________________.

- Tok, ki teče v žarnico je __________toku, ki teče iz žarnice. Kako sveti posamezna žarnica, če povečujemo število zaporedno vezanih žarnic ?  ________________________

PREGLED IN OCENA

| VAJA | Avtor: | Pregledal : | Ocena: |
| --- | --- | --- | --- |