
	Učna tema : Enostavni električni tokokrog

Učna enota 1.: Materiali v električnem tokokrogu
	Datum:

	
	Avtor:


Materiali – delitev in osnovne lastnosti
Materiali so osnova vseh elementov in naprav. Od pravilne izbire je odvisna kvaliteta izdelkov. To pomeni, da je potrebno materiale dobro poznati, jih proučevati in spremljati novosti. Spodnja tabela prikazuje lastnosti materialov :

	FIZIKALNE
	KEMIČNE
	TEHNOLOŠKE

	MEHANSKE
	TOPLOTNE
	ELEKTRIČNE
	MAGNETNE
	OPTIČNE
	
	

	TRDOTA

ELASTIČNOST

KRHKOST
	TALIŠČE 

VRELIŠČE
	PREVODNOST PREBOJ
	
	BARVA

SIJAJ
	ODPORNOST PROTI KOROZIJI, KISLINAM, VŽIGU
	SPOSOBNOST VARJENJA, VLIVANJA, STRUŽENJA, SPAJKANJA


Elektrotehnične materiale delimo glede na obnašanje v električnem tokokrogu :

· Prevodni materiali, ki dobro prevajajo električni tok in toploto. Uporabljamo jih za vodnike električne toka, kontakte, za uporovne materiale itd. (srebro, baker, grafit, raztopine in ionizirani plini),
· Izolacijski materiali, ki pa ne prevajajo električnega toka. Njihova naloga je, da preprečujejo stik delov po katerih teče električni tok. (steklo, keramika, poliester, guma, destilirana voda, suh papir, suh les),
· Poznamo še polprevodni material, ki prevaja električni tok pod določenimi pogoj in se uporabljajo pri izdelavi elektronskih elementov.
Materiali v elektrotehniki

	MATERIAL
	LASTNOSTI
	UPORABA

	BAKER
	dobro se valja, spajka, staplja, raztegljiv, slabo se vrta, brusi, uliva
	vodniki, navitja, kontakti

(poznamo več zlitin bakra)

	ALUMINIJ
	Dobro se staplja, oblikuje in obdeluje, lahek, dobro električno in toplotno prevoden
	Daljnovodi, material za ohišja in antene (poznamo več zlitin aluminija)

	ŽELEZO
	dobre mehanske in magnetne lastnosti, občutljiv na korozijo
	Konstrukcijski material, za jedra transformatorjev in relejev

	SVINEC
	Mehka kovina, ki slabo prevaja električni tok
	Pri izdelavi akumulatorjev

	ŽIVO SREBRO
	V tekočem stanju, dobro se staplja
	za žarnice in stikala

	SREBRO, ZLATO
	Dobro prevajajo el. tok in ne oksidirajo
	Kontakti, obloge

	NIKELJ, CINK, KOSITER

(zlitine)
	
	za površinske zaščite, komponente pri spajki

	SLJUDA 

Iz kalija, Mg in Al
	Izolator – majhna prevodnost
	Izolator pri različnih konstrukcijah

	STEKLO
	Izolator, trdno, krhko, prozorno, odporno proti kislinam
	Ohišja varovalk, žarnic, elektronk, optična vlakna

	KERAMIKA, PORCELAN
	Izolator,  trdno, krhko, odporno proti kislinam
	Ohišja varovalk, izolatorji, izolatorji pri visokih temperaturah

	PLINI
	
	Izolatorji


	MATERIAL
	LASTNOSTI
	UPORABA

	LES
	Lahka obdelava, dobre mehanske lastnosti, gori
	Prvi elektro izolacijski material, nosilci linij

	IZOLACIJSKI PAPIR
	Dobre električne in mehanske lastnosti
	Izolator

	TEKSTIL
	Večja mehanska trdnost
	Vrvice, trakovi

	SMOLE, VOSKI
	Gorljivost, majhna trdnost
	Impregnacija, zalivanje

	OLJA
	Izolator, viskoznost
	Hlajenje, izolacija

	KITI, LAKI, LEPILA
	Izolator
	Veziva, izolacija

	GRAFIT
	
	Drsni kontakti, ščetke v motorjih

	WOLFRAM
	
	Žarilna nitka v žarnicah


BESEDILO VAJE 1.:

[image: image1.wmf]Preizkusi prevodnost električnega toka za različne materiale, ki jih imaš na delovni mizi. Poveži jih v električni tokokrog skupaj z baterijo in žarnico. Opažanja zapiši v spodnjo tabelo.
                                             Pri izvedbi vaje dosledno upoštevaj                      učiteljeva navodila in pravila varstva

[image: image2.wmf]                     pri delu! 

	MATERIAL
	ŽARNICA    (NE SVETI / SVETI)
	IZOLATOR / PREVODNIK

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


VPRAŠANJA IN KOMENTARJI

Napiši komentar vaje : ___________________________________________________________

[image: image3.emf]Žarnica

Baterija

24V

MATERIAL

PREGLED IN OCENA :
	VAJA
	Avtor:
	Pregledal :
	Ocena:




PAGE  
2
    ŠC Novo mesto SEŠTG                                                                                        Tehniški dan

